# Protokoll RS232 / RS485

Version: 	V0.0

Datum:	10. Oktober 2004

Änderungen:	Änderung	Version	Visum

.............................................................	V x.y	??

Egg-Daten:

- Netzstrucktur BUS 2-Draht (verdrillt) plus GND

- Master Slave verfahren

- Kommunikation über RS232 Punkt zu Punkt oder RS485 mit mehreren Client‘s

- Simplex Übertragung (Empfangen wird immer was gesendet wird)

- PC ist Master und der Transmitter des PC’s ist fix eingeschaltet

- Immer nur der angesprochene Clients antworten auf eine Anfrage an ihn.

- Jeder Client hat eine ID (CPU/Kontroller Nummer)

- Mögliche Kontroller Ids: 0-9 (und optional A-F und ev. G-Z)

Protokoll:

Master (Sender), Byte Orientiertes Protokoll  (ASCII)

Protokoll Sender PC (Request):

@ [K] # [I] [AA] [ZZZZ] [CRC] [CR] [LF]

Legende:

@	Start of Frame

[K]	Controller ID Number (0..9)

#	Start of Command

[I]	Command (A..Z) (z.Z. nicht a..z)

[AA]	Adress in HEX (exists allso if command do not needs any Adress, dummy 00)

[ZZZZ]	Value of Command HEX 16-Bit

[CRC]	Critical Redundancy Check (Check Summ of Bytes) transmitted in HEX

(With out [CRC], [CR], [LF] this means ChkSum of 10Bytes)

[CR]	End of Frame (ASC Code 13dez 0Dh)

[LF]	End of Transmission (ASC Code 10dez 0Ah)

Frame Sitz fix 14 Byte

Protokoll Clients (Answer):

@ [K] # [O] [ZZZZ] [CRC] [CR] [LF]

Legende:

@	Start of Frame

[K]	Controller ID Number (0..9)

#	Start of Command

[O]	as Part of the list of commands

[ZZZZ]	Value HEX 16-Bit

[CRC]	Critical Redundancy Check (Check Summ of Bytes) transmitted in HEX

(With out [CRC], [CR], [LF] this means ChkSum of 8Bytes)

[CR]	End of Frame (ASC Code 13dez 0Dh)

[LF]	End of Transmission (ASC Code 10dez 0Ah)

Frame Sitz fix 12 Byte

Liste der Kommandos:

Kommandos System:

V	Versions Abfrage

N	Nop (No Operation)

R	Reset SYSTEM

Q	Gib Zyklus Zähler (cycle Counter 16-Bit)

Kommandos Input OutPut Peripherie:

## s	Set Bit

r	Reset Bit

O	OutPut Write Byte

I	Input Read Byte

o	OutPut Write 2 Byte

i	Input Read 2 Byte

S	Gib Strommessung (Strom 24V 4-Bit)

Kommandos LCD:

T	Text Ausgabe 2 Byte’s

U	LCD Löschen (inkl. LCD Reset)

Antworten [O] Zeichen:

Y	noError - Frame OK

C	Error - CRC Check Summ

Z	Error - Frame Size

X	Error - General Failure

W	Error – Controler Hardware

OSI Referenz Modell (Schichten beschrieb):

Layer-I		RS232 / RS485, 19200BPS, 8-Bit, 1 Startbit, 1 Stop Bit

Layer-II	Obiges Protokoll rein Byte orientiert, Datensicherung via CRC

Layer-III	Vermittlung via Byte [K] (Controller ID Number 0..9)

Übertragungs-Zeiten:

Senden:	8.0mS

Empfangen:	6.9mS

Gesamt:	15mS

Messages:	64 Messages pro Sekunde (max.)

Über alle:	bei 10 Arbeitenden Clients 6.4 Messages pro Sekunde (im extremsten Fall)